PRZEDMIAR  ROBÓT

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sienno – etap II

Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami

Lokalizacja:

Obręb Sienno: dz.  nr : 132/1; 131; 130/1; 128/2; 129/2; 21/1; 125/1; 124/2; 124/5; 6/2; 5/1.

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Koszty kwalifikowane - CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Kanały główne grawitacyjne PCV-U  200mm - 280m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia krotność= 1,000 | km | 0,020 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0305-0200-060 | Wykopy dołów poszukiwawczych o szerokości dna do 1,5 m i gł. do 1,5m. Grunt kategorii III krotność= 1,000 | m3 | 4,000 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0527-0100-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0527-0600-090 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0529-0100-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0529-0600-090 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100510-030303-040 | Układanie rur dwudzielnych z PCV 1szt.*1,5=1,5m krotność= 1,000 | m | 1,500 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanału krotność= 1,000 | km | 0,280 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0801-02-060 | Wykopy pod rurociąg szer.1,0 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy [(4,25+4,32)*6+(4,32+4,08)*28+(4,08+3,86)*65+(3,86+3,71)*56+(3,71+3,51)*53+(3,51+3,21)*60+(3,21+3,21)*12]:2*1,0=1044,77*40%30%=125,37m3 krotność= 1,000 | m3 | 125,370 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0802-02-060 | Wykopy pod rurociąg szer. 1,0 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,analogia [(4,25+4,32)*6+(4,32+4,08)*28+(4,08+3,86)*65+(3,86+3,71)*56+(3,71+3,51)*53+(3,51+3,21)*60+(3,21+3,21)*12]:2*1,0=1044,77*40%70%=292,54m3 krotność= 1,000 | m3 | 292,540 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0801-02-060 | Wykopy pod rurociąg szer.1,0 m z załadunkiem na samochoty 10-15t,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy [(4,25+4,32)*6+(4,32+4,08)*28+(4,08+3,86)*65+(3,86+3,71)*56+(3,71+3,51)*53+(3,51+3,21)*60+(3,21+3,21)*12]:2*1,0=1044,77*60%30%=188,06m3 krotność= 1,000 | m3 | 188,060 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0802-02-060 | Wykopy pod rurociąg szer. 1,0 m z załadunkiem na samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,analogia [(4,25+4,32)*6+(4,32+4,08)*28+(4,08+3,86)*65+(3,86+3,71)*56+(3,71+3,51)*53+(3,51+3,21)*60+(3,21+3,21)*12]:2*1,0=1044,77*60%70%=438,80m3 krotność= 1,000 | m3 | 438,800 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 10208-02-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV - 2km 626,86m3 x 2 = 1253,72 m3 krotność= 1,000 | m3 | 1 253,720 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0307-0100-060 | Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce. Grunt kategorii I-II 280*0,05*30%=4,20m3 krotność= 1,000 | m3 | 4,200 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0307-0200-060 | Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce. Grunt kategorii III-IV 280*0,05*70%=9,80m3 krotność= 1,000 | m3 | 9,800 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N00106050100000-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m krotność= 1,000 | szt | 280,000 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0603-0100-148 | Pompowanie wody zestawem igłofiltrowym - analogia krotność= 1,000 | m-g | 280,000 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0203-0500-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz piasku na podsypki i obsypki kanałów [280*0,65-(0,1*0,1*3,14*280)+(0,6*0,6*3,14*0,65*6)]=168,80m3 krotność= 1,000 | m3 | 168,800 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0208-0200-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - dalsze 4km (4x 168,80 = 675,20m3) krotność= 1,000 | m3 | 675,200 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0215-0100-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III - rozplantowanie urobku w miejscu składowania / na zwałce / krotność= 1,000 | m3 | 626,860 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0501-0500-060 | Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku [280*0,65-(0,1*0,1*3,14*280)+(0,6*0,6*3,14*0,65*6)]=168,80m3 krotność= 1,000 | m3 | 168,800 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0502-0200-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC-U o średnicy nominalnej 200/5,9 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału krotność= 1,000 | m | 280,000 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0405-0300-275 | Studnie rewizyjne o głębokości 2,0 m z kręgów betonowych BS o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie krotność= 1,000 | 1studnia | 6,000 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0405-0400-020 | Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych BS o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie krotność= 1,000 | szt | 20,000 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-020-020 | Kaskady - kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - T 160/160mm krotność= 1,000 | szt | 2,000 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-020-020 | Kaskady - kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - Q 160mm krotność= 1,000 | szt | 2,000 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-020-020 | Kaskady - kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - prostka 160mm krotność= 1,000 | szt | 2,000 |
| 28 | Kalk. własna | Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów grawitacyjnych PVC-U  200mm krotność= 1,000 | m | 280,000 |

2. CPV 45232423-3 Przepompownia ścieków P-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-050-060 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, głębokość wykopu do 5,00 m. Grunt kategorii I-II krotność= 1,000 | m3 | 28,200 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-060-060 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, głębokość wykopu do 5,00 m. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,000 | m3 | 65,800 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0208-0100-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV 2km*65,80=131,60m3 krotność= 1,000 | m3 | 131,600 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0314-0200-050 | Umocnienie ścian wykopów szer.do 1m,głęb.do 6m w gruntach nawodnionych kat.I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic.(Agregat prądotwórczy) krotność= 1,000 | m2 | 78,000 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4N004-1411-0600-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 15 cm / obsypka zbiornika/ krotność= 1,000 | m3 | 15,000 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-040-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 cm. Grunt kat.I-II krotność= 1,000 | m3 | 28,200 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N00102140500000-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV krotność= 1,000 | m3 | 65,800 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0605-0200-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m krotność= 1,000 | szt | 15,000 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0603-0100-148 | Pompowanie wody zestawem igłofiltrowym - analogia krotność= 1,000 | m-g | 30,000 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4N004-1411-0200-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm krotność= 1,000 | m3 | 0,940 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4N004-1410-0300-060 | Podłoża o grubości 15 cm pod kanały i obiekty wykonywane z betonu klasy C8/10 krotność= 1,000 | m3 | 0,800 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4N004-1408-0500-060 | Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych. Transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu krotność= 1,000 | m3 | 2,700 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0405-0500-020 | Przepompownia ścieków P-2 z elementów betonowych typu BS z betonu specjalnego o średnicy 1200 mm, H=5,75 m w gotowym wykopie z pompami o swobodnym przelocie, wydajności Qp=14,40 m3/h , wysokości podnoszenia 7,83 m, z sondą hydrostatyczną, systemem monitoringu i wizualizacji / kompatybilnym z istniejącym systemem / krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5N005-0403-0300-020 | Montaż szafki sterowniczej krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5N005-0102-0400-040 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) krotność= 1,000 | m | 5,000 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010201-070102-040 | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. krotność= 1,000 | m | 10,000 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100510-030101-040 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność= 1,000 | m | 10,000 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100510-011402-040 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych krotność= 1,000 | m | 10,000 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5N005-0726-0900-020 | Obróbka na sucho kabli krotność= 1,000 | szt | 2,000 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080508-081203-020 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 6 mm2 krotność= 1,000 | szt | 6,000 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010201-070402-040 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,4 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. krotność= 1,000 | m | 10,000 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080508-061105-040 | Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii III krotność= 1,000 | m | 15,000 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030403-120301-101 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 krotność= 1,000 | odcinek | 1,000 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030403-120202-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 krotność= 1,000 | pomiar | 1,000 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030403-120501-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy krotność= 1,000 | pomiar | 1,000 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 5N005-1305-0100-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,000 | próba | 1,000 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-180701-020 | Słupy przybramowe z fundamentami o wysokości 1,8 m stalowe o średnicy 114mm - analogia krotność= 1,000 | szt | 3,000 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 2N002-1603-0300-040 | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w cokole. Siatka o wysokości do 1,50 m o rozstawie słupków 2,40 m krotność= 1,000 | m | 17,000 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-180807-090 | Wrota wysokości 1,6 m i szerokości 3,0 m,z furtkami o szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników,z pasem dolnym zblachy wys.25 cm,na gotowych słupkach krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6N00601010500000-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii I-II krotność= 1,000 | m2 | 32,000 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6N00601090200000-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,000 | m2 | 32,000 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6N00604030300000-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,000 | m | 23,000 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310231-051103-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm krotność= 1,000 | m2 | 32,000 |

- Koszty niekwalifikowane - CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Kanały główne grawitacyjne PCV-U 200mm - 369m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia krotność= 1,000 | km | 0,020 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0305-0200-060 | Wykopy dołów poszukiwawczych o szerokości dna do 1,5 m i gł. do 1,5m. Grunt kategorii III krotność= 1,000 | m3 | 4,000 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0527-0100-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0527-0600-090 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0529-0100-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0529-0600-090 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100510-030303-040 | Układanie rur dwudzielnych z PCV 1szt.*1,5=1,5m krotność= 1,000 | m | 1,500 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanału krotność= 1,000 | km | 0,369 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0801-02-060 | Wykopy pod rurociąg szer.1,0 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy [(3,21+3,11)*48+(3,11+2,91)*60+(2,91+2,80)*41+(2,80+2,53)*34+(2,53+2,05)*36+(2,05+2,05)*40+(2,05+1,85)*60+(2,91+1,59)*50]:2*1,0=933,29*40%30%=111,99m3 krotność= 1,000 | m3 | 111,990 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0802-02-060 | Wykopy pod rurociąg szer. 1,0 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,analogia [(3,21+3,11)*48+(3,11+2,91)*60+(2,91+2,80)*41+(2,80+2,53)*34+(2,53+2,05)*36+(2,05+2,05)*40+(2,05+1,85)*60+(2,91+1,59)*50]:2*1,0=933,29*40%70%=261,32m3 krotność= 1,000 | m3 | 261,320 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0801-02-060 | Wykopy pod rurociąg szer.1,0 m z załadunkiem na samochoty 10-15t,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy [(3,21+3,11)*48+(3,11+2,91)*60+(2,91+2,80)*41+(2,80+2,53)*34+(2,53+2,05)*36+(2,05+2,05)*40+(2,05+1,85)*60+(2,91+1,59)*50]:2*1,0=933,29*60%30%=167,99m3 krotność= 1,000 | m3 | 167,990 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0802-02-060 | Wykopy pod rurociąg szer. 1,0 m z załadunkiem na samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,analogia [(3,21+3,11)*48+(3,11+2,91)*60+(2,91+2,80)*41+(2,80+2,53)*34+(2,53+2,05)*36+(2,05+2,05)*40+(2,05+1,85)*60+(2,91+1,59)*50]:2*1,0=933,29*60% 70%=391,98m3 krotność= 1,000 | m3 | 391,980 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 10208-02-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV - 2km 559,97m3 x 2 = 1119,94 m3 krotność= 1,000 | m3 | 1 119,940 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0307-0100-060 | Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce. Grunt kategorii I-II 369*0,05*30%=5,535m3 krotność= 1,000 | m3 | 5,535 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0307-0200-060 | Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce. Grunt kategorii III-IV 369*0,05*70%=12,915m3 krotność= 1,000 | m3 | 12,915 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N00106050100000-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m krotność= 1,000 | szt | 320,000 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0603-0100-148 | Pompowanie wody zestawem igłofiltrowym - analogia krotność= 1,000 | m-g | 320,000 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0203-0500-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz piasku na podsypki i obsypki kanałów [369*0,65-(0,1*0,1*3,14*369)+(0,6*0,6*3,14*0,65*8)]=222,38m3 krotność= 1,000 | m3 | 222,380 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0208-0200-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - dalsze 4km (4x 222,38 = 889,52m3) krotność= 1,000 | m3 | 889,520 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0215-0100-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III - rozplantowanie urobku w miejscu składowania / na zwałce / krotność= 1,000 | m3 | 559,970 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0501-0500-060 | Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku [369*0,65-(0,1*0,1*3,14*369)+(0,6*0,6*3,14*0,65*8)]=222,38m3 krotność= 1,000 | m3 | 222,380 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0502-0200-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC-U o średnicy nominalnej 200/5,9 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału krotność= 1,000 | m | 369,000 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0405-0300-275 | Studnie rewizyjne o głębokości 2,0 m z kręgów betonowych BS o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie krotność= 1,000 | 1studnia | 8,000 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0405-0400-020 | Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych BS o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie krotność= 1,000 | szt | 3,000 |
| 86 | Kalk.własna | Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów grawitacyjnych PVC-U  200mm krotność= 1,000 | m | 369,000 |

4. CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Rurociąg tłoczny PE  90mm - 241,0 m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy rurociągu tłocznego krotność= 1,000 | km | 0,241 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N00102100201000-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II [(3,5+3,5)*2+(3,5+3,47)*7+(3,47+2,98)*10+(2,98+2,76)*222]:2=700,79*85%*30%=178,70m3 krotność= 1,000 | m3 | 75,120 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N00102100301000-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV [(3,5+3,5)*2+(3,5+3,47)*7+(3,47+2,98)*10+(2,98+2,76)*222]:2=700,79*0,85*70%=416,97m3 krotność= 1,000 | m3 | 416,970 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N00102020701000-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II [(3,5+3,5)*2+(3,5+3,47)*7+(3,47+2,98)*10+(2,98+2,76)*222]:2=700,79*15%*30%=31,53m3 krotność= 1,000 | m3 | 31,530 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N00102020801000-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV [(3,5+3,5)*2+(3,5+3,47)*7+(3,47+2,98)*10+(2,98+2,76)*222]:2=700,79*15%*70%=73,58m3 krotność= 1,000 | m3 | 73,580 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0208-0200-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV (105,11*2km = 210,22m3 krotność= 1,000 | m3 | 210,220 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0307-0100-060 | Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce. Grunt kategorii I-II (241-8)*0,05*0,5*30%=1,75m3 krotność= 1,000 | m3 | 1,750 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0307-0200-060 | Wykopy liniowe - dokop ręczny po koparce. Grunt kategorii III-IV (241-8)*0,05*0,5*70%=4,08m3 krotność= 1,000 | m3 | 4,080 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0215-0100-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III - rozplantowanie urobku w miejscu składowania / na zwałce / krotność= 1,000 | m3 | 105,110 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0203-0500-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz piasku na wykonanie obsypki 105,11-(0,045*0,045*3,14*233)]=103,63m3 krotność= 1,000 | m3 | 103,630 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0208-0200-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - 4km 103,63x4=414,52m3 krotność= 1,000 | m3 | 414,520 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0501-0500-060 | Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku 105,11-(0,045*0,045*3,14*233)]=103,63m3 krotność= 1,000 | m3 | 103,630 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0302-0100-040 | Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. Rury o średnicy zewnętrznej 90 mm w wykopie umocnionym krotność= 1,000 | m | 241,000 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4N004-1012-0100-020 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE,PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych,tuleje kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 90 mm na luźny kołnierz krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4N004-1010-0300-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego (bez użycia agregatu prądotwórczego) krotność= 1,000 | złącze | 6,000 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N01104020600000-040 | Przewierty długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 159,56 mm maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,000 | m | 8,000 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N01104040200000-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 90mm, w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur krotność= 1,000 | m | 8,000 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4N004-1606-0100-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm krotność= 1,000 | próba | 1,000 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-021901-040 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką krotność= 1,000 | m | 241,000 |

5. CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Przykanaliki PCV-U 160mm - 5szt./ 210,00 m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia krotność= 1,000 | km | 0,040 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0305-0200-060 | Wykopy dołów poszukiwawczych o szerokości do 1,5 m i gł. do 1,5m. Grunt kategorii III krotność= 1,000 | m3 | 8,000 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0527-0100-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 3,000 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0527-0600-090 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 3,000 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0529-0100-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0529-0600-090 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100510-030303-040 | Układanie rur dwudzielnych z PCV krotność= 1,000 | m | 4,500 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanału krotność= 1,000 | km | 0,210 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0801-01-060 | Wykopy szerokości 0,90 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m [(2,08+1,70)*9+(3,16+2,56)*60+(2,56+1,62)*52+(1,97+1,29)*34+(2,00+1,88)*21+(1,80+1,29)*34]:2*0,9= 416,71*75%*30%=93,76m3 krotność= 1,000 | m3 | 93,760 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0802-01-060 | Wykopy szerokości 0,90 m z zasypaniem ,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m [(2,08+1,70)*9+(3,16+2,56)*60+(2,56+1,62)*52+(1,97+1,29)*34+(2,00+1,88)*21+(1,80+1,29)*34]:2*0,9= 416,71*75%*70%=218,77m3 krotność= 1,000 | m3 | 218,770 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0801-01-060 | Analog. Wykopy szerokości 0,90 m z załadunkiem na samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m [(2,08+1,70)*9+(3,16+2,56)*60+(2,56+1,62)*52+(1,97+1,29)*34+(2,00+1,88)*21+(1,80+1,29)*34]:2*0,9=416,71*25%*30%=31,25m3 krotność= 1,000 | m3 | 31,250 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0802-01-060 | Analog. Wykopy szerokości 0,90 m z załadunkiem na samochody 10-15t ,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m [(2,08+1,70)*9+(3,16+2,56)*60+(2,56+1,62)*52+(1,97+1,29)*34+(2,00+1,88)*21+(1,80+1,29)*34]:2*0,9=416,71*25%*70%=72,92m3 krotność= 1,000 | m3 | 72,920 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 10208-02-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV - 2km 104,17m3 x 2 = 208,34 m3 krotność= 1,000 | m3 | 208,340 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0215-0100-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III - rozplantowanie urobku w miejscu składowania / na zwałce / krotność= 1,000 | m3 | 104,170 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0203-0500-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz piasku na podsypki i obsypki kanałów [(210-18)*0,55*0,9-(0,08*0,08*3,14*192]=91,18m3 krotność= 1,000 | m3 | 91,180 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0208-0200-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - dalsze 4km (4 x 91,18=364,72m3) krotność= 1,000 | m3 | 364,720 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0501-0500-060 | Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku [(210-18)*0,55*0,9-(0,08*0,08*3,14*192]=91,18m3 krotność= 1,000 | m3 | 91,180 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0502-0100-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych litych z PVC-U o średnicy nominalnej 150/4,7 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału krotność= 1,000 | m | 210,000 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0406-0300-275 | Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm krotność= 1,000 | 1studnia | 6,000 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4N004-1321-0200-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - korek160mm krotność= 1,000 | szt | 6,000 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0401-0100-018 | Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla sił nacisku do 50 t krotność= 1,000 | 1 ściana | 2,000 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0402-0800-040 | Przewierty długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 323 mm maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii III-IV krotność= 1,000 | m | 18,000 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0404-0400-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 150 mm,w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur. krotność= 1,000 | m | 18,000 |

6. CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Przykanaliki PCV-U  200mm - 2szt./102,00 m

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia krotność= 1,000 | km | 0,020 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0305-0200-060 | Wykopy dołów poszukiwawczych o szerokości do 1,5 m i gł. do 1,5m. Grunt kategorii III krotność= 1,000 | m3 | 4,000 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0527-0100-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0527-0600-090 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0529-0100-090 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0529-0600-090 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100510-030303-040 | Układanie rur dwudzielnych z PCV krotność= 1,000 | m | 1,500 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0111-0100-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanału krotność= 1,000 | km | 0,102 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0801-01-060 | Wykopy szerokości 1,00 m z zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m [(1,97+1,59)*38+(2,52+1,79)*64]:2=205,56*75%*30%= 46,25m3 krotność= 1,000 | m3 | 46,250 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0802-01-060 | Wykopy szerokości 0,90 m z zasypaniem ,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m [(1,97+1,59)*38+(2,52+1,79)*64]:2=205,56*75%*70%= 107,92m3 krotność= 1,000 | m3 | 107,920 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0801-01-060 | Analog. Wykopy szerokości 0,90 m z załadunkiem na samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat.I-II,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m [(1,97+1,59)*38+(2,52+1,79)*64]:2=205,56*25%*30%= 15,42m3 krotność= 1,000 | m3 | 15,420 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0802-01-060 | Analog. Wykopy szerokości 0,90 m z załadunkiem na samochody 10-15t ,wykonywane w gruncie kat.III,o ścianach zabezpieczonych obudową płytową - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m [(1,97+1,59)*38+(2,52+1,79)*64]:2=205,56*25%*70%= 35,97m3 krotność= 1,000 | m3 | 35,970 |
| 141 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 10208-02-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV - 2km 51,49m3 x 2 = 102,98 m3 krotność= 1,000 | m3 | 102,980 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0215-0100-060 | Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III - rozplantowanie urobku w miejscu składowania / na zwałce / krotność= 1,000 | m3 | 51,490 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0203-0500-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz piasku na podsypki i obsypki kanałów [102*0,65*1,0-(0,1*0,1*3,14*102]=63,10m3 krotność= 1,000 | m3 | 63,100 |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNNR 1N001-0208-0200-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - dalsze 4km (4 x 63,10=252,40m3) krotność= 1,000 | m3 | 252,400 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0501-0500-060 | Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku [102*0,65*1,0-(0,1*0,1*3,14*102]=63,10m3 krotność= 1,000 | m3 | 3,100 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0502-0200-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC-U o średnicy nominalnej 200/5,9 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności kanału krotność= 1,000 | m | 102,000 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KNNR 11N011-0406-0300-275 | Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm krotność= 1,000 | 1studnia | 2,000 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41321-030-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk - korek PCV 200 mm krotność= 1,000 | szt | 2,000 |