Załącznik nr  4  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samochód pożarniczo-gaśniczy

- O mocy: 210 KM;

- Pojemność silnika: min. 6000 ccm;

- Rok produkcji: min. 2000 r.;

- O napędzie: 4x4 z blokadą mostu przedniego, tylnego, blokadą międzymostową i reduktorem napędowym;

- Kabina: 8 osobowa;

- Przebieg: max. 30 000;

- Autopompa: 2000 l/min;

- Zbiornik wody: 3000 l + zbiornik środka pianotwórczego;

- Skrzynia biegów manualna;

- Koła pojedyncze na osi przedniej i tylnej, ogumienie terenowe;

- Pojazd oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego, bezwypadkowy, sprawny technicznie;

- Pojazd posiada certyfikat CNBOP wraz z świadectwem dopuszczenia przez jednostkę certyfikującą CNBOP-PIB

- Pasy bezpieczeństwa w kabinie załogi;

- W kabinie uchwyty na aparaty powietrzne;

- Kabina wyposażona w stopnie wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych;

- Kabina wyposażona w oświetlenie wewnętrzne, w tym niezależne dla dowódcy.

Zabudowa pożarnicza:

- Pojazd posiada oryginalną zabudowę pożarniczą zainstalowaną od nowości;

- Pojazd posiada po 2 duże skrytki sprzętowe oraz po 2 małe skrytki z obu stron boków pojazdu;

- Pojazd posiada skrytkę przedziału pompowego w tylnej części pojazdu;

- Skrytki sprzętowe zamykane żaluzjami aluminiowymi z uchwytami umożliwiającymi korzystanie w rękawicach strażackich;

- Skrytki sprzętowe przystosowane do przewożenia węży tłoczonych oraz armatury wodnej;

- Dach pojazdu wykonany w formie podestu użytkowego, antypoślizgowy;

- Na dachu pojazdu dwie skrzynie na drobny sprzęt i narzędzia;

- Z tyłu nadwozia znajduje się drabinka wejściowa na podest dachowy;

- Hak z tyłu nadwozia.

Instalacja wodna:

- Napełnianie z boku pojazdu, nasada W75

- Linia tłoczona: 2xW52, 2XW75

- Linia ssawna x2

- Instalacja tłoczona wyposażona w linię szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym, 
na zwijadle  elektrycznym, zakończoną prądownicą.

Wyposażenie:

- Pojazd posiada instalację elektryczną 24V;

- Oświetlenie schowków sprzętowych;

- Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego (belka świetlna, stroboskopy, z tyłu dwie lampy, żółte naprzemienne, kogut barwy niebieskiej);

- Sygnalizacja dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego;

- Maszt oświetleniowy zasilany z instalacji 24V;

- Wciągarka;

- Pojazd oznakowany folią refleksyjną, taśmą refleksyjną na masce pojazdu, na każdym boku oraz na tylnej części zabudowy.

Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku wraz z jego wszystkimi nowelizacjami.

Samochód musi posiadać świadectwo homologacji na terenie UE.

/-/ Wójt Gminy Ostrowite

Mateusz Wojciechowski