Przedmiar robót

TYTUŁ OPERACJI: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości

Ostrowite – Etap II i III miejscowość Tomaszewo

1.Nazwa robót budowlanych :

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami

OSTROWITE ETAP  II

GMINA OSTROWITE

2.Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV : 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzania ścieków

3.Adres obiektu :

m. Ostrowite , gm. Ostrowite

4.Nazwa i Ares Zamawiającego :

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402  Ostrowite

5.Data opracowania :  styczeń 2010 r.

Sporządził :

Zakres rzeczowy w/w zamierzenia obejmuje budowę :

- Kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 5257m. W tym z rur :

PCV 200mm – 3883 m

PCV 250mm – 1374 m

- Kanalizację sanitarną tłoczno – ciśnieniową  o długości 2521m. W tym z rur :

PE 110 mm – 1439 m

PE 160 mm – 1082 m

- Przykanaliki  o  długości 3543 m / 188 szt. W tym z rur : PCV 160mm – 2849m,

PCV 200mm – 694m

- Przepompownie ścieków – P-1, P-2, P-3.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 106szt. x 10m/szt. = 1060m | 1,060 | km |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych, gł. do 1,5m/2m3/dół/ co 5m gr.kategorii I-II. 1060:5=212 szt.x2=424m3 | 424,000 | m3 |  |  |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 106 szt./ | 1,325 | m3 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | 5,257 | km |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0218-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 1 361,000 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0218-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 907,000 | m3 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0218-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie nawodnionym koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) /dodatek/ | 88,000 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod.wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie nawodnionym koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 59,000 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod.wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 5 453,000 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod.wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 3 636,000 | m3 |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0218-01-060 | Wykopy jw. lecz w gruncie nawodnionym kat. I-II (B.I.nr 8/96) | 382,000 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0218-02-060 | Wykopy jw. lecz w gruncie nawodnionym kat. III (B.I.nr 8/96) | 255,000 | m3 |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 1 781,000 | m3 |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 1 188,000 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0319-01-060 | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii I-II. | 125,000 | m3 |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0319-02-060 | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii III-IV. | 83,000 | m3 |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0317-07-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.6,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 474,000 | m3 |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0317-08-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.6,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 316,000 | m3 |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0319-01-060 | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii I-II.powyżej 3m | 33,000 | m3 |  |  |
| 20 | KNR 2-01 0319-02-060 | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii III-IV.- powyżej 3m | 22,000 | m3 |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.I-II | 3 497,000 | m2 |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.III-IV | 2 331,000 | m2 |  |  |
| 23 | KNR 2-01 0323-01-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m.Grunt kat.I-II. | 245,000 | m2 |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0323-02-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m.Grunt kat.III-IV | 163,000 | m2 |  |  |
| 25 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m ścianką stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 916,000 | m2 |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0321-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 6,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 611,000 | m2 |  |  |
| 27 | KNR 2-01 0323-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianka stalową w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kat.I-II. | 64,000 | m2 |  |  |
| 28 | KNR 2-01 0323-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianka stalową w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kat.III-IV | 43,000 | m2 |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 10 676,000 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 7 117,000 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0325-04-050 | Analogia-umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5m i głęb.do 6,0m w gruntach nawodnionych obudową stalową.Grunt kat.I-II | 747,000 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 2-01 0325-05-050 | Analogia-umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,0 m i głęb.do 6,0m w gruntach nawodnionych obudową stalową.Grunt kat.III | 498,000 | m2 |  |  |
| 33 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 6 423,000 | m3 |  |  |
| 34 | KNR 2-01 0229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 4 282,000 | m3 |  |  |
| 35 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 1 664,000 | m3 |  |  |
| 36 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 1 110,000 | m3 |  |  |
| 37 | KNR 2-01 0320-07-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 6,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 451,000 | m3 |  |  |
| 38 | KNR 2-01 0320-08-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 6,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 301,000 | m3 |  |  |
| 39 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 14 231,000 | m3 |  |  |
| 40 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.5km /wywóz urobku/. | 5 663,000 | m3 |  |  |
| 41 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km | 5 663,000 | m3 |  |  |
| 42 | KNR 2-01 0211-03-060 | J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 4 778,000 | m3 |  |  |
| 43 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km | 4 778,000 | m3 |  |  |
| 44 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 5 663,000 | m3 |  |  |
| 45 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96) - dowóz gruntu na podsypkę z odl.2km | 764,000 | m3 |  |  |
| 46 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.1km | 764,000 | m3 |  |  |
| 47 | KNR 2-01 0607-01-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m | 3 906,000 | szt |  |  |
| 48 | KNR 2-01 0605-01-149 | Pompowanie wody pompą elektryczną wg. dziennika pracy pomp | 1 953,000 | r-g |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-28 0501-0501-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 7 640,000 | m2 |  |  |
| 50 | KNR 2-28 0503-02-040 | Rury kanalizacyjne z PVC lite kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm | 3 883,000 | m |  |  |
| 51 | KNR 2-28 0503-03-040 | Rury kanalizacyjne z PVC lite kielichowe o średnicy nominalnej 250 mm | 1 374,000 | m |  |  |
| 52 | (AW) KALK IND.-040 | Kontrola szczelności połączen i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 5 257,000 | m |  |  |
| 53 | (AW) KALK IND.-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000mm i wys. całkowitej 2,12m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem | 99,000 | szt |  |  |
| 54 | (AW) KALK IND.-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000mm i wys. całkowitej 2,93m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem | 49,000 | szt |  |  |
| 55 | (AW) KALK IND.-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000mm i wys. całkowitej 2,40m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem | 29,000 | szt |  |  |
| 56 | KNR 2-28 0409-01-020 | Analogia kompletna studnia rewizyjna typu PE o średnicy 1000 mm,głębokości 2,89 m | 1,000 | szt |  |  |
| 57 | KNR 2-28 0409-01-020 | Analogia kompletna studnia rewizyjna typu PE o średnicy 1000 mm,głębokości 2,40 m | 3,000 | szt |  |  |
| 58 | KNR 2-28 0409-01-020 | Analogia kompletna studnia rewizyjna typu PE o średnicy 1000 mm,głębokości 2,00 m | 6,000 | szt |  |  |
| 59 | KNR 2-28 0 | Wykonanie georusztu 2-kierunkowo np. firmy "TENSAR" lub "HUSKOR" pod rurociąg i podsypkę na kolektorach , gdzie występuje grunt organiczny, szer georuszt 1,0m. Georuszt ma być umieszczony pod war.żwiru o grubej frakcji gr.30cm i nad wadstwą żwitu gr.30cm | 675,000 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | PRZEWIERTY I PRZEKOPY NA KOLEKTORACH SANITARNYCH |  |  |  |  |
| 60 | KNR 2-01 0219-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) pod komory przeciskowe | 568,000 | m3 |  |  |
| 61 | KNR 2-01 0321-01-050 | Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 1 136,000 | m2 |  |  |
| 62 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami | 568,000 | m3 |  |  |
| 63 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 356 mm w kategoriachgruntu III-IV | 10,000 | m |  |  |
| 64 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 323 mm w kategoriachgruntu III-IV | 86,000 | m |  |  |
| 65 | KNR 2-18 0104-07-040 | Ułożenie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy zewnętrznej 323 mm | 5,000 | m |  |  |
| 66 | KNR 2-18 0104-08-040 | Ułożenie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy zewnętrznej 406,4/10,0 mm | 9,000 | m |  |  |
| 67 | KNR 2-18 0412-01-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 110,000 | m |  |  |
| 68 | KNR 2-18 0413-01-060 | Zamknięcie rur ochronnych betonem | 0,160 | m3 |  |  |
| 69 | KNR 2-28 0401-01-020 | Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 8,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 70 | KNR 2-31 0803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 71 | KNR 2-31 0803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 72 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 73 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 74 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 75 | KNR 2-31 0104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 76 | KNR 2-31 0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 77 | KNR 2-31 0114-06-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - dalsze 5cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 78 | KNR 2-31 0114-07-050 | Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 79 | KNR 2-31 0312-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 80 | KNR 2-31 0312-02-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 81 | KNR 2-31 0312-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 82 | KNR 2-31 0312-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 1 165,000 | m2 |  |  |
| 83 | KNR 2-31 0815-06-050 | Rozebranie chodników o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 40,000 | m2 |  |  |
| 84 | KNR 2-31 0502-03-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 40,000 | m2 |  |  |
| 85 | KNR 2-31 0804-06-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 182,000 | m2 |  |  |
| 86 | KNR 2-31 0309-04-050 | Nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm / odzysk 60%/ | 182,000 | m2 |  |  |
| 87 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe B15 bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 182,000 | m2 |  |  |
| 88 | KNR 2-31 0806-04-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 533,000 | m2 |  |  |
| 89 | KNR 2-31 0302-02-050 | Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 533,000 | m2 |  |  |
| 90 | KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 120,000 | m |  |  |
| 91 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 120,000 | m |  |  |
| 92 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytwórni w/g kalk.indyw. | 196,000 | t |  |  |
| 93 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport tłucznia kamiennego z odl. 30km - niesortowanego | 126,000 | t |  |  |
| 94 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport tłucznia kamiennego z odl. 30km - sortowanego w/g kalk.ind. | 224,000 | t |  |  |
| 95 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 601,000 | m3 |  |  |
| 96 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4km | 601,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 97 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 16szt. x 10m/szt. = 160m | 0,160 | km |  |  |
| 98 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych, gł. do 1,5m/2m3/dół/ co 5m gr.kategorii I-II. 160:5=32 szt.x2=64m3 | 64,000 | m3 |  |  |
| 99 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 16 szt./ | 0,200 | m3 |  |  |
| 100 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | 2,521 | km |  |  |
| 101 | KNR 2-01 0218-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 3 053,000 | m3 |  |  |
| 102 | KNR 2-01 0218-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 2 036,000 | m3 |  |  |
| 103 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 737,000 | m3 |  |  |
| 104 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 492,000 | m3 |  |  |
| 105 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 316,000 | m3 |  |  |
| 106 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 211,000 | m3 |  |  |
| 107 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.I-II | 702,000 | m2 |  |  |
| 108 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.III-IV | 468,000 | m2 |  |  |
| 109 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 1 639,000 | m2 |  |  |
| 110 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 1 093,000 | m2 |  |  |
| 111 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 3 600,000 | m3 |  |  |
| 112 | KNR 2-01 0229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 2 400,000 | m3 |  |  |
| 113 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 296,000 | m3 |  |  |
| 114 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 197,000 | m3 |  |  |
| 115 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 6 493,000 | m3 |  |  |
| 116 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.2km /wywóz urobku/. | 352,000 | m3 |  |  |
| 117 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 1 km | 352,000 | m3 |  |  |
| 118 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 352,000 | m3 |  |  |
| 119 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96) - dowóz gruntu na podsypkę z odl.2km | 318,000 | m3 |  |  |
| 120 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.1km | 318,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 121 | KNR 2-28 0501-0501-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 3 180,000 | m2 |  |  |
| 122 | KNR 2-28 0302-03-040 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm | 1 439,000 | m |  |  |
| 123 | KNR 2-28 0302-04-040 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 160 mm | 1 082,000 | m |  |  |
| 124 | KNR 2-18 0804-01-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 110 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 1 439,000 | m |  |  |
| 125 | KNR 2-18 0804-01-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 1 082,000 | m |  |  |
| 126 | (AW) KALK IND.-090 | Studnie odpowietrzające z kręgów betonowych z betonu kl. B45 o średnicy 1200mm wraz z nawiertką, zasuwą i zaworem odpowietrzającym o średnicy 100mm | 2,000 | kpl |  |  |
| 127 | (AW) Kalk ind.-090 | Węzły na trasie kolektora tłocznego łuki 11- 90st. | 15,000 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | PRZEWIERTY NA RUROCIĄGACH TŁOCZNYCH |  |  |  |  |
| 128 | KNR 2-01 0219-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) pod komory przeciskowe 2 szt. | 142,000 | m3 |  |  |
| 129 | KNR 2-01 0321-01-050 | Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 284,000 | m2 |  |  |
| 130 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami | 142,000 | m3 |  |  |
| 131 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 273/8,8mm w kategoriachgruntu III-IV | 16,000 | m |  |  |
| 132 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 219/5,6mm w kategoriachgruntu III-IV | 22,000 | m |  |  |
| 133 | KNR 2-18 0104-06-040 | Ułożenie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy zewnętrznej 273,0/8,8 mm | 5,000 | m |  |  |
| 134 | KNR 2-18 0412-01-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 43,000 | m |  |  |
| 135 | KNR 2-18 0413-01-060 | Zamknięcie rur ochronnych betonem | 0,040 | m3 |  |  |
| 136 | KNR 2-28 0401-01-020 | Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 2,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 137 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 192szt. x 10m/szt. = 1920m | 1,920 | km |  |  |
| 138 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych, gł. do 1,5m/2m3/dół/ co 5m gr.kategorii I-II. 1920:5=384 szt.x2=768m3 | 768,000 | m3 |  |  |
| 139 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 192 szt./ | 2,400 | m3 |  |  |
| 140 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | 3,543 | km |  |  |
| 141 | KNR 2-01 0317-01-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 326,000 | m3 |  |  |
| 142 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 218,000 | m3 |  |  |
| 143 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 2 369,000 | m3 |  |  |
| 144 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 1 580,000 | m3 |  |  |
| 145 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 1 004,000 | m3 |  |  |
| 146 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 670,000 | m3 |  |  |
| 147 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.I-II | 4 975,000 | m2 |  |  |
| 148 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.III-IV | 3 317,000 | m2 |  |  |
| 149 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 1 851,000 | m2 |  |  |
| 150 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 1 234,000 | m2 |  |  |
| 151 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 938,000 | m3 |  |  |
| 152 | KNR 2-01 0229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 78,000 | m3 |  |  |
| 153 | KNR 2-01 0320-01-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 300,000 | m3 |  |  |
| 154 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 201,000 | m3 |  |  |
| 155 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 2 254,000 | m3 |  |  |
| 156 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 1 502,000 | m3 |  |  |
| 157 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 5 821,000 | m3 |  |  |
| 158 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 1 001,000 | m3 |  |  |
| 159 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.5km /wywóz urobku/. | 1 001,000 | m3 |  |  |
| 160 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km | 1 001,000 | m3 |  |  |
| 161 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96) - dowóz pospółki na podsypkę z odl.2km | 575,000 | m3 |  |  |
| 162 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.4km /dowóz pospółki na wymianę gruntu/. | 575,000 | m3 |  |  |
| 163 | KNR 2-01 0203-01-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II(B.I.nr 8/96) /podsypka/ | 347,000 | m3 |  |  |
| 164 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.4km /pdsypka/. | 347,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 165 | KNR 2-28 0501-0401-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm | 3 470,000 | m2 |  |  |
| 166 | KNR 2-28 0503-01-040 | Rurciągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o średnicy 160 mm | 2 849,000 | m |  |  |
| 167 | KNR 2-28 0503-02-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o średnicy 200 mm | 694,000 | m |  |  |
| 168 | KNR 2-18 0913-01-020 | Studnie przyanalikowe z kręgów betonowych o średnicy 80 cm w gotowym wykopie o głębokości 1,53 m | 216,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | PRZEWIERTY NA PRZYKANALIKACH |  |  |  |  |
| 169 | KNR 2-01 0219-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) pod komory przeciskowe - 18szt. | 1 278,000 | m3 |  |  |
| 170 | KNR 2-01 0321-01-050 | Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 2 556,000 | m2 |  |  |
| 171 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami | 1 278,000 | m3 |  |  |
| 172 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 356 mm w kategoriach gruntu III-IV | 54,000 | m |  |  |
| 173 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 279 mm w kategoriach gruntu III-IV | 191,000 | m |  |  |
| 174 | KNR 2-18 0412-01-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 245,000 | m |  |  |
| 175 | KNR 2-18 0413-01-060 | Zamknięcie rur ochronnych betonem | 0,360 | m3 |  |  |
| 176 | KNR 2-28 0401-01-020 | Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 18,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 177 | KNR 2-31 0803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 232,000 | m2 |  |  |
| 178 | KNR 2-31 0803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 179 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 180 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 181 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 182 | KNR 2-31 0104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 183 | KNR 2-31 0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 184 | KNR 2-31 0114-06-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - dalsze 5cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 185 | KNR 2-31 0114-07-050 | Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 186 | KNR 2-31 0312-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 187 | KNR 2-31 0312-02-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 188 | KNR 2-31 0312-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 189 | KNR 2-31 0312-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 232,000 | m2 |  |  |
| 190 | KNR 2-31 0815-06-050 | Rozebranie chodników o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 163,000 | m2 |  |  |
| 191 | KNR 2-31 0502-03-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 163,000 | m2 |  |  |
| 192 | KNR 2-31 0804-06-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 178,000 | m2 |  |  |
| 193 | KNR 2-31 0309-04-050 | Nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm / odzysk 60%/ | 178,000 | m2 |  |  |
| 194 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe B15 bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 178,000 | m2 |  |  |
| 195 | KNR 2-31 0806-04-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 174,000 | m2 |  |  |
| 196 | KNR 2-31 0302-02-050 | Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 174,000 | m2 |  |  |
| 197 | KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 115,000 | m |  |  |
| 198 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 115,000 | m |  |  |
| 199 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytwórni w/g kalk.indyw. | 39,000 | t |  |  |
| 200 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport tłucznia kamiennego z odl. 30km - niesortowanego | 25,000 | t |  |  |
| 201 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport tłucznia kamiennego z odl. 30km - sortowanego w/g kalk.ind. | 45,000 | t |  |  |
| 202 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 120,000 | m3 |  |  |
| 203 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4km | 120,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |