Przedmiar robót

TYTUŁ OPERACJI: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości

Ostrowite – Etap II i III miejscowość Tomaszewo

1.Nazwa robót budowlanych :

PRZEPOMPOWNIA P-1

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami

OSTROWITE ETAP  II

GMINA OSTROWITE

2.Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV : 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni

ścieków

3.Adres obiektu :

m. Ostrowite , gm. Ostrowite

4.Nazwa i Ares Zamawiającego :

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402  Ostrowite

5.Data opracowania :  styczeń 2010 r.

Sporządził :

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty ziemne i konstrukcyjne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0308-050-060 | Wykopy liniowe szerokości ponad 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II | 46,00 | m3 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0308-060-060 | Wykopy liniowe szerokości ponad 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | 31,00 | m3 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0319-01-060 | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii I-II. | 19,00 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0319-02-060 | Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii III-IV. | 13,00 | m3 |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0323-03-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kat.I-II. | 46,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0323-04-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m.Grunt kat.III-IV | 31,00 | m2 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0605-030-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8,0 m | 70,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 1 0603-010-149 | Pompowanie wody zestawem igłofiltrów | 69,00 | r-g |  |  |
| 9 | KNR 2-28 0501-0901-060 | Podsypka z pospółki gr. 30cm | 2,70 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 2-25 0408-04-050 | Fundament z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 | 12,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 11 | KNR 7-04 0403-02-090 | Analogia.Zakup i montaż kompletnej przepompowni ścieków o wydajności Qp=43,12m3/h ze zbiornikiem z elementów prefabrykowanych z betonu B-45 o wysokości 4,70m , sr.2000m | 1,00 | kpl |  |  |
| 12 | KNNR 1 0215-010-060 | Zasypanie z przemieszczaniem spycharkami 55 kW na odległość do 10 m . Grunt kategorii I-II | 46,00 | m3 |  |  |
| 13 | KNNR 1 0215-020-060 | Zasypanie z przemieszczaniem spycharkami 55 kW na odległość do 10 m . Grunt kategorii III | 31,00 | m3 |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0505-04-050 | Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. | 80,00 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 5-10 0103-02-040 | Ułożenie kabla zasilającego od skrzynki przyłączeniowej do skrzynki sterowniczej typ YKYżo 5x6mm2 | 30,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Ogrodzenie terenu przepompowni |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02 1804-11-040 | Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m,na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 51/4 mm,obsadzonych w betonie. | 40,00 | m |  |  |
| 17 | KNR 2-02 1807-03-020 | Wykonanie dołów, ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupów stalowych-bramowych o średnicy 89/4mm | 3,00 | szt |  |  |
| 18 | KNR 2-02 1808-07-090 | Wrota wysokości 1,6 m i szerokości 3,0 m,z furtką o szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników,z pasem dolnym zblachy wys.25 cm,na gotowych słupkach | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Monitoring |  |  |  |  |
| 19 | (AW) AW 0 | Minitoring przepompowni /zgodnie z załączonym opisem/. | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Instalacja do płukania |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 13,00 | m3 |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0321-02-050 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 29,00 | m2 |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III | 13,00 | m3 |  |  |
| 23 | KNR 2-28 0301-02-040 | Rury z PVC ciśnieniowe kielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na uszczelkę gumową,bez transportu | 9,00 | m |  |  |
| 24 | KNNR 4 1119-030-090 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm | 1,00 | kpl |  |  |
| 25 | KNNR 4 1105-020-090 | Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 80 mm | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |