Przedmiar robót

TYTUŁ OPERACJI: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości

Ostrowite – Etap II i III miejscowość Tomaszewo

1.Nazwa robót budowlanych :

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami

M. TOMASZEWO

GMINA OSTROWITE

2.Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV : 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzania ścieków

3.Adres obiektu :

m. Tomaszewo , gm. Ostrowite

4.Nazwa i Ares Zamawiającego :

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402  Ostrowite

5.Data opracowania :  styczeń 2010 r.

Sporządził :

Zakres rzeczowy w/w zamierzenia obejmuje budowę :

- Kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur :

PCV 200mm – 1720 m

- Kanalizację sanitarną tłoczno – ciśnieniową  z rur :

PE 63 mm – 150 m

- Przykanaliki  o  długości 831 m / 27 szt. W tym z rur : PCV 160mm – 624m,

PCV 200mm – 207m

- Przepompownie ścieków  P-1.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 8szt. x 10m/szt. = 80m ] | 0,080 | km |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych, gł. do 1,5m/2m3/dół/ co 5m gr.kategorii I-II. | 32,000 | m3 |  |  |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 8 szt./ | 0,100 | m3 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | 1,720 | km |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0218-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 1 340,000 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0218-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 894,000 | m3 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 1 953,000 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 1 302,000 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 3 907,000 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 2 605,000 | m2 |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 2 723,000 | m3 |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 1 815,000 | m3 |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 371,000 | m3 |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 248,000 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 5 157,000 | m3 |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.5km /wywóz urobku/. | 562,000 | m3 |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km | 562,000 | m3 |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0211-03-060 | J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 230,000 | m3 |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km | 230,000 | m3 |  |  |
| 20 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 562,000 | m3 |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96) - dowóz gruntu na podsypkę z odl.2km | 271,000 | m3 |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.1km | 271,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-28 0501-0501-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 2 710,000 | m2 |  |  |
| 24 | KNR 2-28 0503-02-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o średnicy nominalnej 200 mm | 1 720,000 | m |  |  |
| 25 | (AW) KALK IND.-040 | Kontrola szczelności połączen i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 1 720,000 | m |  |  |
| 26 | (AW) KALK IND.-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000mm i wys. całkowitej 3,05m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem | 4,000 | szt |  |  |
| 27 | (AW) KALK IND.-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000mm i wys. całkowitej 2,28m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem | 20,000 | szt |  |  |
| 28 | (AW) KALK IND.-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000mm i wys. całkowitej 2,30m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem | 12,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | PRZEWIERTY I PRZEKOPY NA KOLEKTORACH SANITARNYCH |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0219-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) pod komory przeciskowe | 142,000 | m3 |  |  |
| 30 | KNR 2-01 0321-01-050 | Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 284,000 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami | 142,000 | m3 |  |  |
| 32 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 323 mm w kategoriachgruntu III-IV | 24,000 | m |  |  |
| 33 | KNR 2-18 0104-07-040 | Ułożenie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy zewnętrznej 323/8,8 mm | 12,000 | m |  |  |
| 34 | KNR 2-18 0412-01-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 36,000 | m |  |  |
| 35 | KNR 2-18 0413-01-060 | Zamknięcie rur ochronnych betonem | 0,080 | m3 |  |  |
| 36 | KNR 2-28 0401-01-020 | Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 2,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-31 0815-01-050 | Rozebranie chodników z płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 10,000 | m2 |  |  |
| 38 | KNR 2-31 0502-03-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / odzysk 60%/. | 10,000 | m2 |  |  |
| 39 | KNR 2-31 0804-06-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 15,000 | m2 |  |  |
| 40 | KNR 2-31 0309-04-050 | Nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm / odzysk 60%/ | 15,000 | m2 |  |  |
| 41 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe B15 bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 15,000 | m2 |  |  |
| 42 | KNR 2-31 0806-04-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 15,000 | m2 |  |  |
| 43 | KNR 2-31 0302-02-050 | Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 15,000 | m2 |  |  |
| 44 | KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 25,000 | m |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 25,000 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 46 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 2szt. x 10m/szt. = 20m | 0,020 | km |  |  |
| 47 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych, gł. do 1,5m/2m3/dół/ co 5m gr.kategorii I-II. 20:5=4 szt.x2=8m3 | 8,000 | m3 |  |  |
| 48 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 2 szt./ | 0,025 | m3 |  |  |
| 49 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | 0,150 | km |  |  |
| 50 | KNR 2-01 0218-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 404,000 | m3 |  |  |
| 51 | KNR 2-01 0218-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 269,000 | m3 |  |  |
| 52 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) - zasypka | 389,000 | m3 |  |  |
| 53 | KNR 2-01 0229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - zasypka | 259,000 | m3 |  |  |
| 54 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 648,000 | m3 |  |  |
| 55 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.2km /wywóz urobku/. | 25,000 | m3 |  |  |
| 56 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 1 km | 25,000 | m3 |  |  |
| 57 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 25,000 | m3 |  |  |
| 58 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96) - dowóz gruntu na podsypkę z odl.2km | 22,000 | m3 |  |  |
| 59 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.1km | 22,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 60 | KNR 2-28 0501-0501-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 220,000 | m2 |  |  |
| 61 | KNR 2-28 0302-01-040 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 63 mm,bez transportu | 150,000 | m |  |  |
| 62 | KNR 2-18 0804-01-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 63 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 150,000 | m |  |  |
| 63 | (AW) Kalk ind.-090 | Węzły na trasie kolektora tłocznego łuki 11- 90st. | 3,000 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | PRZEWIERTY NA RUROCIĄGACH TŁOCZNYCH |  |  |  |  |
| 64 | KNR 2-01 0219-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) pod komory przeciskowe 1 szt. | 71,000 | m3 |  |  |
| 65 | KNR 2-01 0321-01-050 | Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 142,000 | m2 |  |  |
| 66 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami | 71,000 | m3 |  |  |
| 67 | KNR 2-18 0408-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 159 mm w gruncie kategorii III-IV | 8,000 | m |  |  |
| 68 | KNR 2-18 0412-01-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 8,000 | m |  |  |
| 69 | KNR 2-18 0413-01-060 | Zamknięcie rur ochronnych betonem | 0,020 | m3 |  |  |
| 70 | KNR 2-28 0401-01-020 | Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 1,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 71 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 29szt. x 10m/szt. = 290m | 0,290 | km |  |  |
| 72 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych, gł. do 1,5m/2m3/dół/ co 5m gr.kategorii I-II. 290:5=58 szt.x2=116m3 | 116,000 | m3 |  |  |
| 73 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 29 szt./ | 0,360 | m3 |  |  |
| 74 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy przykanalików | 0,830 | km |  |  |
| 75 | KNR 2-01 0317-01-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 103,000 | m3 |  |  |
| 76 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 68,000 | m3 |  |  |
| 77 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 632,000 | m3 |  |  |
| 78 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 422,000 | m3 |  |  |
| 79 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 230,000 | m3 |  |  |
| 80 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 153,000 | m3 |  |  |
| 81 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.I-II | 1 224,000 | m2 |  |  |
| 82 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.III-IV | 816,000 | m2 |  |  |
| 83 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 388,000 | m2 |  |  |
| 84 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 258,000 | m2 |  |  |
| 85 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 216,000 | m3 |  |  |
| 86 | KNR 2-01 0229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 144,000 | m3 |  |  |
| 87 | KNR 2-01 0320-01-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 94,000 | m3 |  |  |
| 88 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 62,000 | m3 |  |  |
| 89 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 593,000 | m3 |  |  |
| 90 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 396,000 | m3 |  |  |
| 91 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 1 505,000 | m3 |  |  |
| 92 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 103,000 | m3 |  |  |
| 93 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.5km /wywóz urobku/. | 103,000 | m3 |  |  |
| 94 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 1 km | 103,000 | m3 |  |  |
| 95 | KNR 2-01 0203-01-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II(B.I.nr 8/96) /podsypka/ | 83,000 | m3 |  |  |
| 96 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.4km /podsypka/. | 83,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 97 | KNR 2-28 0501-0401-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm | 830,000 | m2 |  |  |
| 98 | KNR 2-28 0503-01-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o średnicy 160 mm | 624,000 | m |  |  |
| 99 | KNR 2-28 0503-02-040 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o średnicy 200 mm | 207,000 | m |  |  |
| 100 | KNR 2-18 0913-01-020 | Studnie przyanalikowe z kręgów betonowych o średnicy 80 cm w gotowym wykopie o głębokości 1,52 m | 37,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | PRZEWIERTY NA PRZYKANALIKACH |  |  |  |  |
| 101 | KNR 2-01 0219-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) pod komory przeciskowe - 18szt. | 923,000 | m3 |  |  |
| 102 | KNR 2-01 0321-01-050 | Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 1 846,000 | m2 |  |  |
| 103 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami | 923,000 | m3 |  |  |
| 104 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 323 mm w kategoriachgruntu III-IV | 8,000 | m |  |  |
| 105 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 279 mm w kategoriachgruntu III-IV | 96,000 | m |  |  |
| 106 | KNR 2-18 0104-06-040 | Ułożenie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy zewnętrznej 273,0/8,8 mm | 6,000 | m |  |  |
| 107 | KNR 2-18 0412-01-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 110,000 | m |  |  |
| 108 | KNR 2-18 0413-01-060 | Zamknięcie rur ochronnych betonem | 0,280 | m3 |  |  |
| 109 | KNR 2-28 0401-01-020 | Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 13,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 110 | KNR 2-31 0815-01-050 | Rozebranie chodników z płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 13,000 | m2 |  |  |
| 111 | KNR 2-31 0502-01-050 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /odzysk 60%/. | 13,000 | m2 |  |  |
| 112 | KNR 2-31 0804-06-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 16,000 | m2 |  |  |
| 113 | KNR 2-31 0309-04-050 | Nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm / odzysk 60%/ | 16,000 | m2 |  |  |
| 114 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe B15 bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 16,000 | m2 |  |  |
| 115 | KNR 2-31 0806-04-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 16,000 | m2 |  |  |
| 116 | KNR 2-31 0302-02-050 | Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 16,000 | m2 |  |  |
| 117 | KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 30,000 | m |  |  |
| 118 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 30,000 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |