Przedmiar robót

TYTUŁ OPERACJI: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości

Ostrowite – Etap II i III miejscowość Tomaszewo

1.Nazwa robót budowlanych :

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami

M. OSTROWITE ETAP III

GMINA OSTROWITE

2.Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV : 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzania ścieków

3.Adres obiektu :

m. Ostrowite , gm. Ostrowite

4.Nazwa i Ares Zamawiającego :

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402  Ostrowite

5.Data opracowania :  styczeń 2010 r.

Sporządził :

.

Zakres rzeczowy w/w zamierzenia obejmuje budowę :

- Kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur :

PCV 200mm – 1054 m

- Przykanaliki  o  długości 483 m / 28 szt. W tym z rur : PCV 160mm – 446m,

PCV 200mm – 207m

PE 63mm – 37m

Przepompownia przydomowa PP-1

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 17szt. x 10m/szt. = 170m | 0,170 | km |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych, gł. do 1,5m/2m3/dół/ co 5m gr.kategorii I-II. 170:5=34 szt.x2=68m3 | 68,000 | m3 |  |  |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 17 szt./ | 0,213 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110PS /0660340/ 4szt.x1,5=6,0m | 6,000 | m |  |  |
| 5 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110PS /0660340/ 4szt.x1,5=6,0m | 6,000 | m |  |  |
| 6 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy rurociągów | 1,054 | km |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 889,000 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 592,000 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 404,000 | m3 |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 269,000 | m3 |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.I-II | 808,000 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.III-IV | 538,000 | m2 |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 1 777,000 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 1 185,000 | m2 |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 814,000 | m3 |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 542,000 | m3 |  |  |
| 17 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 369,000 | m3 |  |  |
| 18 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 246,000 | m3 |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 1 971,000 | m3 |  |  |
| 20 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.5km /wywóz urobku/. | 504,000 | m3 |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km | 504,000 | m3 |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0211-03-060 | J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 320,000 | m3 |  |  |
| 23 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km | 320,000 | m3 |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 504,000 | m3 |  |  |
| 25 | KNR 2-01 0202-0401-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96) - dowóz gruntu na podsypkę z odl.2km | 159,000 | m3 |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.1km | 159,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-28 0501-0501-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 1 590,000 | m2 |  |  |
| 28 | KNR 2-28 0503-02-040 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC litych klasy S o średnicy nominalnej 200 mm | 1 054,000 | m |  |  |
| 29 | (AW) KALK IND.-040 | Kontrola szczelności połączen i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 1 054,000 | m |  |  |
| 30 | (AW) KALK IND.-020 | Studnie rewizyjne rozgałężne z kręgów betonowych z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000mm i wys. całkowitej 1,87m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem | 25,000 | szt |  |  |
| 31 | (AW) KALK IND.-020 | Studnie rewizyjne przelotowe z kręgów betonowych z betonu klasy B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000mm i wys. całkowitej 1,81m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem | 6,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH SANITARNYCH |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-01 0219-05-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) pod komory przeciskowe | 71,000 | m3 |  |  |
| 33 | KNR 2-01 0321-01-050 | Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 142,000 | m2 |  |  |
| 34 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami | 71,000 | m3 |  |  |
| 35 | KNR 2-18 0409-02-040 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 356 mm w kategoriachgruntu III-IV | 10,000 | m |  |  |
| 36 | KNR 2-18 0412-01-040 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 10,000 | m |  |  |
| 37 | KNR 2-18 0413-01-060 | Zamknięcie rur ochronnych betonem | 0,020 | m3 |  |  |
| 38 | KNR 2-28 0401-01-020 | Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 1,000 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-31 0803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 275,000 | m2 |  |  |
| 40 | KNR 2-31 0803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 41 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 42 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 43 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 44 | KNR 2-31 0104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0109-03-050 | Mod. podbudowa pomocnicza - warstwa z betonu o Rm=6-9MPa. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 46 | KNR 2-31 0109-02-050 | J.w. podbudowa pomocnicza betonowa - warstwa odcinająca. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 47 | KNR 2-31 0114-05-050 | Mod. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 48 | KNR 2-31 0114-07-050 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0312-01-050 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego /KR3/ . Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm - analog. | 275,000 | m2 |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0312-02-050 | J.w. lecz warstwa o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3cm | 275,000 | m2 |  |  |
| 51 | KNR 2-31 0804-06-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 5,000 | m2 |  |  |
| 52 | KNR 2-31 0309-04-050 | Nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i na warstwie z betonu B-15 / odzysk 60%/ | 5,000 | m2 |  |  |
| 53 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe B15 . Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 5,000 | m2 |  |  |
| 54 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytwórni w/g kalk. indyw. | 8,000 | t |  |  |
| 55 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport tłucznia kamiennego z odl. 30km - niesortowanego | 30,000 | t |  |  |
| 56 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport tłucznia kamiennego z odl. 30km - sortowanego w/g kalk.ind. | 54,000 | t |  |  |
| 57 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 144,000 | m3 |  |  |
| 58 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4km | 144,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 59 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 26szt. x 10m/szt. = 260m | 0,260 | km |  |  |
| 60 | KNR 2-01 0310-01-060 | Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych, gł. do 1,5m/2m3/dół/ co 5m gr. kategorii I-II. 260:5=52szt.x2=104m3 | 104,000 | m3 |  |  |
| 61 | KNR 2-11 0301-04-060 | Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 26 szt./ | 0,325 | m3 |  |  |
| 62 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110PS /0660340/ 4szt.x1,5=6,0m | 6,000 | m |  |  |
| 63 | KNR 5-02 0201-05-040 | Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110PS /0660340/ 14szt.x1,5=21,0m | 21,000 | m |  |  |
| 64 | KNNR 1 0111-010-043 | Wytyczenie trasy przykanalików | 0,483 | km |  |  |
| 65 | KNR 2-01 0317-04-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.1-2 | 385,000 | m3 |  |  |
| 66 | KNR 2-01 0317-05-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | 256,000 | m3 |  |  |
| 67 | KNR 2-01 0218-01-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 103,000 | m3 |  |  |
| 68 | KNR 2-01 0218-02-060 | Mod.wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 69,000 | m3 |  |  |
| 69 | KNR 2-01 0321-01-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.I-II | 754,000 | m2 |  |  |
| 70 | KNR 2-01 0321-02-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową.Grunt kat.III-IV | 503,000 | m2 |  |  |
| 71 | KNR 2-01 0322-03-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 203,000 | m2 |  |  |
| 72 | KNR 2-01 0322-04-050 | Analogia-pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 135,000 | m2 |  |  |
| 73 | KNR 2-01 0229-01-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 96,000 | m3 |  |  |
| 74 | KNR 2-01 0229-02-060 | Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | 64,000 | m3 |  |  |
| 75 | KNR 2-01 0320-04-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 356,000 | m3 |  |  |
| 76 | KNR 2-01 0320-05-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 238,000 | m3 |  |  |
| 77 | KNR 2-01 0236-03-060 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 754,000 | m3 |  |  |
| 78 | KNR 2-01 0416-01-060 | Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 79,000 | m3 |  |  |
| 79 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.5km /wywóz urobku/. | 79,000 | m3 |  |  |
| 80 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km | 79,000 | m3 |  |  |
| 81 | KNR 2-01 0211-03-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 - transport z odl.5km /dowóz pospółki na wymianę gruntu/. | 20,000 | m3 |  |  |
| 82 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - dalsze 4 km /dowóz pospółki na wymianę gruntu/. | 20,000 | m3 |  |  |
| 83 | KNR 2-01 0203-01-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II(B.I.nr 8/96) /podsypka/ | 49,000 | m3 |  |  |
| 84 | KNR 2-01 0214-0101-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - odl.4km /podsypka/. | 49,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |
| 85 | KNR 2-28 0501-0401-050 | Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm | 490,000 | m2 |  |  |
| 86 | KNR 2-28 0503-01-040 | Rurciągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o średnicy 160 mm | 446,000 | m |  |  |
| 87 | KNR 2-28 0302-01-040 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 63 mm | 37,000 | m |  |  |
| 88 | KNR 2-28 0408-01-020 | Studzienki rewizyjne średniej głębokości 1,61 m z rur PCV o średnicy 425 mm,kinety przepływowej PE 200 | 30,000 | szt |  |  |
| 89 | KNR 2-18 090 | Przepompownia przydomowa PP-1 firmy FLYGT o mocy 2,0 kW | 1,000 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | PRZYKANALIKI - ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 90 | KNR 2-31 0803-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 10,000 | m2 |  |  |
| 91 | KNR 2-31 0803-02-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 92 | KNR 2-31 0802-05-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 93 | KNR 2-31 0802-06-050 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 94 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 95 | KNR 2-31 0104-02-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 96 | KNR 2-31 0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 97 | KNR 2-31 0114-06-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - dalsze 5cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 98 | KNR 2-31 0114-07-050 | Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 99 | KNR 2-31 0312-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 100 | KNR 2-31 0312-02-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 101 | KNR 2-31 0312-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 102 | KNR 2-31 0312-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 10,000 | m2 |  |  |
| 103 | KNR 2-31 0804-06-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 23,000 | m2 |  |  |
| 104 | KNR 2-31 0309-04-050 | Nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i na warstwie betonowej B-15/ odzysk 60%/ | 23,000 | m2 |  |  |
| 105 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe z betonu B15 . Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 23,000 | m2 |  |  |
| 106 | KNR 2-31 0806-04-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 23,000 | m2 |  |  |
| 107 | KNR 2-31 0302-02-050 | Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 23,000 | m2 |  |  |
| 108 | KNR 2-31 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 20,000 | m |  |  |
| 109 | KNR 2-31 0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej / odzysk 60%/ | 20,000 | m |  |  |
| 110 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytwórni w/g kalk.indyw. | 3,000 | t |  |  |
| 111 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport tłucznia kamiennego z odl. 30km - niesortowanego | 2,000 | t |  |  |
| 112 | (AW) Kalk ind.-034 | Transport tłucznia kamiennego z odl. 30km - sortowanego w/g kalk. ind. | 2,000 | t |  |  |
| 113 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 6,000 | m3 |  |  |
| 114 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4km | 6,000 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |