Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rejestrator –  1 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Wejście wideo IP | 8 |
| --- | --- |
| Wejście audio (dwukierunkowe) | 1x RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) |
| Kompresja wideo | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4 |
| Rozdzielczość nagrywania | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Bitrate in/out | 80/80 Mbps |
| Rodzaje strumieni |  |
| Kompresja / Bitrate Audio | G.711u / 64 Kbps |
| Wyświetlanie |  |
| Rozdzielczość wyświetlania | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Wyjście VGA | 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Wyjście HDMI | 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| Odtwarzanie jednocześnie HDMI/VGA | Tak |
| Audio out | 1x RCA (Liniowe, 1 KΩ) |
| Synchroniczne odtwarzanie | 8 kanałów |
| Analiza VCA | wspierana |
| Sieć |  |
| Interfejs sieciowy | 1x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet |
| Obsługiwane protokoły kamer | HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version 2.5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO |
| Podgląd zdalny | iVMS-4200 (lite), Przeglądarka internetowa (Web interface) |
| Zdalna konfiguracja | iVMS-4200, iVMS-4200 lite, Przeglądarka WEB |
| PoE |  |
| Ilość portów PoE | x8 |
| Budżet mocy | 75W |
| Standard PoE | IEEE 802.3 af/at |
| Archiwizacja |  |
| Ilość obsługiwanych dysków | 1x HDD Sata |
| Maks. pojemność dysku | do 6TB |
| Porty USB | 2x USB 2.0 |
| Ogólne |  |
| Zasilanie | 48 VDC |
| Pobór mocy (bez HDD) | ≤90W (≤10W bez PoE) |
| Temp. pracy | -10 °C to 55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10% to 90% |
| Wymiary | 265 × 225 × 48 mm |
| Waga | ≤ 1 kg |
| Dysk twardy | 6TB |

Rejestrator –  1 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Standard: | TCP/IP |
| --- | --- |
| Obsługiwane rozdzielczości: | maks. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | - 1 szt. HDMI 4K - 1 szt. VGA - Możliwość konfiguracji jednego z wyjść jako SPOT |
| Obsługa audio: | - 4 Kanały - zapis audio z kompatybilnych kamer IP - Obsługa dwukierunkowego audio |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH (interkom) |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH (interkom) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2x SATA, maks. obsługiwana pojemność: 10 TB na dysk |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Interfejs LAN: | 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | - Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń - Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania - Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
| Pasmo przychodzące: | maks. 256 Mbps |
| Pasmo wychodzące: | maks. 160 Mbps |
| Funkcje sieciowe: | - Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - maks. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 |
| ONVIF: | Tak |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect - iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 8000 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 8000 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| RTSP URL: | - rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ - Strumień główny - rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | - 4 wejścia alarmowe - 1 wyjście alarmowe |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Tak (IP) |
| Detekcja ruchu: | Wspiera detekcję z kompatybilnych kamer IP |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | Tak |
| Wybrane funkcje: | - Wsparcie Detekcji Ruchu 2.0 - inteligentna detekcja ruchu (Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów) - Wsparcie kamer serii AcuSense - Rozbudowane funkcje detekcji twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy - Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy - Wsparcie dla kamer LPR (ANPR) marki Hikvision |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Obsługa myszą: | Tak |
| Pilot IR w zestawie: | N/D |
| Wbudowany Switch PoE: | N/D |
| Zasilanie: | 12 VDC / 3.3 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 15 W (bez HDD, bez włączonego PoE) |
| Waga: | ≤ 3 kg (bez HDD) |
| Wymiary: | 385 x 315 x 52 mm |
| Montaż Rack 19": | Tak, 1U, wymaga oddzielnego dokupienia uchwytów |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, inne |
| Dysk twardy | 2x4TB |

Kamera zewnętrzna –  10 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Obiektyw | 2.8mm |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
| Obudowa | tubowa |
| IR/Zasięg | 40 |
| Wejście kart SD | 256 GB |
| Kąt widzenia | 107° |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pobór mocy | DC 8,5W, PoE 10W |
| Rozdzielczość/klatki | 25kl/s (3840 × 2160) |
| Kompresja | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Przetwornik | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Ilość strumieni | 3 |
| Technologia | IP |

Kamera kopułowa –  3 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Standard: | TCP/IP |
| --- | --- |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | - 103 ° (dane producenta) - 100 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | Nie |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie |
| Audio: | Nie |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | 18.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | - Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją - Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją |
| Wybrane funkcje: | - Kamera z serii AcuSense - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu - ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja - Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu - EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki - Tryb dzień/noc - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - WB - Balans bieli - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - Przycisk RESET - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości - Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu - Detekcja ruchu - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów - Konfigurowalne strefy prywatności - Kamera z serii AcuSense - Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy |
| Zasilanie: | - PoE (802.3af), - 12 V DC / 480 mA |
| Pobór mocy: | - ≤ 5.8 W @ 12 V DC - ≤ 6.8 W @ PoE (802.3af) |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | Nie |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.74 kg |
| Wymiary: | Ø 139 x 126 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski |

Kamera kopułowa –  1 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Standard: | TCP/IP |
| --- | --- |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4.1 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | - 103 ° (dane producenta) - 100 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | Nie |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie |
| Audio: | Wbudowany mikrofon |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | 18.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | - Strumień główny rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - Strumień pomocniczy rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ |
| Wybrane funkcje: | - Kamera z serii AcuSense - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu - Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu - ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja - Tryb dzień/noc - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - WB - Balans bieli - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości - Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu - Konfigurowalne strefy prywatności - Detekcja ruchu - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów - Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy |
| Zasilanie: | - PoE (802.3af), - 12 V DC / 500 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 7 W @ PoE (802.3af) ≤ 6 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Wandaloodporna: | Nie |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.61 kg |
| Wymiary: | Ø 127 x 96 mm |

Puszka do kamery zewnętrznej –  10 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Rozstaw otworów montażowych | 48 mm |
| --- | --- |
| Ilość otworów | 3 |
| Średnica uchwytu | 91mm |
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | biały |
| Dystans od powierzchni montażu | 35 mm |
| Wymiary | średnica 91 x 35 mm |

Puszka do kamery kopułowej  –  4 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Materiał | Aluminium |
| --- | --- |
| Kolor | biały |
| Dystans od powierzchni montażu | Min 35 mm |
| Wymiary | Ø 139 x 126 mm |

Laptop –  1 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| System operacyjny | Windows 11 PRO |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu | 15.6 cali |
| Parametry procesora | 3.4 GHz, 4.6 GHz Turbo, 20 MB Cache |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Rodzaj dysku | SSD |
| Pojemność dysku SSD | 512 GB |
| Pojemność dysku SSD 2 | 500 GB |
| Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| Rodzaj pamięci karty graficznej | GDDR6 |
| Złącza | 2 x USB 3.2 (2 Gen) Typ-C/ DisplayPort 3 x USB 3.2, LAN 1 Gbps, 1 x wyjście HDMI 2.1, audio mini-jack 3,5 mm |

Monitor –  1 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Przekątna ekranu | Min 23,5’’ |
| --- | --- |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Złącza | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI 1.4 - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Głośniki | tak |
| Regulacja wysokości | tak |

Niszczarka –  1 szt.

Wymagania techniczne które musi spełniać urządzenie:

| Niszczy | Karty kredytowe, Papier, Spinacze, Zszywki |
| --- | --- |
| Maksymalna liczba niszczonych kartek | 6 |
| Średnia prędkość niszczenia | 6 |
| Rodzaj cięcia | Ścinki |
| Poziom bezpieczeństwa DIN | P-4 |

Switch POE –  1 szt.

Minimalne parametry, które musi spełniać urządzenie:

| Standardy: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE (802.3bt) |
| --- | --- |
| Porty LAN: | - 24 x RJ45 ( 2 Hi-PoE (802.3bt) + 22 PoE (802.3af/at) - 10/100/1000 Base-T ), - 2 x Uplink ( RJ45 - 10/100/1000 Base-T ), - 2 x Uplink ( port SFP - 1000 Base-X ) |
| Szybkość transmisji: | - 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 x Porty LAN & PoE, - 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 x Porty Uplink, - 1000 Mb/s - 2 x Porty SFP |
| Zarządzanie przez WWW / konsolę: | Nie |
| Maksymalna moc wyjściowa: | - 30 W / port PoE - 90 W / port Hi-PoE |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 360 W |
| Tablica adresów MAC: | 8k |
| Wybrane cechy: | zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami |
| Diody LED: | Power, Link/Act, PoE, System |
| Certyfikaty: | CE |
| Zasilanie: | 100 ... 240 V AC |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 3.44 kg |
| Wymiary: | 440 x 300 x 44 mm |

Router –  1 szt.

Minimalne parametr, które musi spełniać urządzenie:

| Rodzaje wejść/wyjść | RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 8 szt. RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) - 1 szt. Złącze zasilania - 1 szt. SFP 100/1000 - 2 szt. |
| --- | --- |
| Obsługiwane standardy | 802.1 q 802.3 802.3 ab 802.3 u 802.3 x 802.3 z |
| Zarządzanie i konfiguracja | Strona WWW Aplikacja |
| Dodatkowe funkcje | Obsługa VPN Pass-Through Serwer VPN DHCP NAT SNMP PPPoE |
| Dodatkowe informacje | Przycisk Reset |
| Gwarancja | 60 miesięcy (gwarancja producenta) |

Interkom –  1 szt.

Minimalne parametry, które musi spełniać urządzenie:

- dwa niezależne tory akustyczne (duplex)

- długość przewodu od stacji nadawczej do stacji odbiorczej: 200cm

- płynna regulacja natężenia dźwięku (wspólna dla obu torów)

- mikrofon na statywie

- wyjście do nagrywania rozmów

- moc akustyczna: 4W głośnik wew. (w urządzeniu kasjera), 1W głośnik zewn. (w urządzeniu klienta)

- pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz

- napięcie zasilające: 230VAC/05A/li>

- zasilacz: 12V/DC

System alarmowy –  1 szt.

Minimalne parametry, które musi spełniać urządzenie:

Centrala – 1 szt

- obsługa od 8 do 32 wejść

- możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje

- obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 32 niezależne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

- pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku

- obsługa do 64+4+1 użytkowników

- port RS-232 - gniazdo RJ

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

Moduł LTE – 1 szt

- obsługa dwóch kart SIM

- możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid

- synchronizacja czasu z serwera NTP lub sieci komórkowej

- powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)

- zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna

- monitoring: dane komórkowe (TCP/UDP), wiadomości SMS

- możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus (w wersji 2.07 lub wyższej):

- Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136

- zapasowy tor łączności

- możliwość korzystania z usługi zestawiania połączeń SATEL

- obsługa systemu z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL

- Android (w wersji 4.2.7 lub wyższej)

- iOS (w wersji 5.0 lub wyższej)

- programowanie central za pomocą DLOADX (w wersji 1.19.004 lub wyższej) - połączenie zdalne

- sterowanie systemem alarmowym przy użyciu GUARDX - połączenie zdalne

- współpraca z systemem INTEGRUM (integracja wielu systemów alarmowych bazujących na centralach INTEGRA i INTEGRA Plus)

- zdalna aktualizacja oprogramowania modułu przez UpServ

Manipulator – 2 szt

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

- diody LED informujące o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

- 2 wejścia

- sygnalizacja utraty łączności z centralą

- łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX

Transformator – 1 szt

- transformator: 40VA

- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz

- nominalne napięcie i prąd wyjściowy pod obciążeniem:16V/2.2A; 18V/2A / AC

- prąd nominalny uzwojenia pierwotnego: 0.2A

- bezpiecznik termiczny 130°C

- do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt AWO466/DIN1

- klasa szczelności: IP30

- materiał obudowy: PC/ABS

- złącza podłączeniowe: AWG 24-12 2,5mm kw.

- wymiary: 72x115x70mm (szer./wys./dł.)

- gwarancja: 24 miesiące

Obudowa – 1 szt

- zastosowanie: do wewnątrz

- montaż: natynkowy

- materiał: tworzywo

- miejsce na akumulator: 7Ah/12V

- miejsce na zasilacz: APS-412

- miejsce na transformator: 40VA lub 60VA

- zamykanie: skręcana

- spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3

- możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych z antenami wewnątrz obudowy

- opcjonalny uchwyt HOLDER A lub HOLDER A2

- zabezpieczenie: tamper (otwarcie obudowy, oderwanie od ściany)

- waga: 0,92kg

- wymiary: 266x286x100mm (szer./wys./dł.)

- gwarancja: 24 miesiące

Czujka Ruchu – 5 szt

- zgodność z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2

- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)

- regulowana czułość detekcji

- cyfrowy algorytm detekcji ruchu

- cyfrowa kompensacja temperatury

- soczewka szerokokątna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM LINE

- możliwość wymiany soczewki na kurtynową (CT-CL2) lub dalekiego zasięgu (LR-CL2)

- wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ)

- wskaźnik LED do sygnalizacji

- wybór koloru świecenia wskaźnika LED (dostępne 4 kolory)

- zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED

- nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania

- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC

- Wykrywalna prędkość ruchu 0,3...3 m/s

- Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

- Zalecana wysokość montażu 2,4 m

- Pobór prądu w stanie gotowości 8 mA

- Maksymalny pobór prądu 23 mA

- Masa 100 g

- Maksymalna wilgotność 93±3%

- Wymiary 62 x 137 x 42 mm

- Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II

- Czas sygnalizacji alarmu 2 s

- Spełniane normy EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5

- Rezystory parametryczne 2 x 1,1 kΩ

- Czas rozruchu 30 s

- Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2 Grade 2

- Obszar detekcji 15 m x 20 m, 90° (montaż na 2,4 m)

- Wyjścia alarmowe (przekaźnik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC

- Wyjścia sabotażowe (NC) 100 mA / 30 V DC

- Rezystancja zestyku przekaźnika (wyjście alarmowe) 26 Ω

- Dopuszczalna wysokość montażu do 4 m

Czujka dymu i ciepła – 1 szt

- unikalna komora Swirl przyspieszająca wykrywanie dymu

- detekcja dymu zgodna z wymaganiami EN54-7

- detekcja ciepła zgodnie z EN54-5

- przełączniki wyboru trybu pracy (dym, ciepło, multisensor)

- wybór rodzaju linii: NO/NC/2EOL za pomocą przełączników

- precyzyjny filtr Hexamesh ze stali nierdzewnej

- sygnalizacja zabrudzenia komory

- łatwy montaż w podstawie

- współpraca z dowolną centralą alarmową 12 V

Sygnalizator – 1 szt

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

- optyczna: super jasne diody LED

- zabezpieczenie antysabotażowe: przed otwarciem, oderwaniem od podłoża

- wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej

- obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu

- możliwość wyboru sygnału alarmowe - 3 sygnały akustyczne

- układ elektroniki zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych

- wymiary: 148x254x64mm (szer./wys./dł.)

- dostępne kolory: czerwony,niebieski lub pomarańczowy

- gwarancja: 24 miesiące

Akumulator – 1 szt

| Napięcie znamionowe | 12V |
| --- | --- |
| Pojemność znamionowa | 7.2Ah |
| Żywotność projektowana | 2 ÷ 3 lat w 20°C |
| Rezystancja wewnętrzna | 25 mΩ |
| Prąd ładowania | Zalecany 0.7 A, Maksymalny 2.1 A |
| Uwagi | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM |

Domofon –  1 szt.

Minimalne parametry, które musi spełniać urządzenie:

Domofon GSM naścienny z modułem zasilającym, z dwoma przyciskami wyboru numerów telefonu.

System kontroli dostępu –  1 szt.

Minimalne parametry, które musi spełniać urządzenie:

Kontroler – 1 szt

| Napięcie zasilania | Nominalne 18VAC; dopuszczalne 17-22VAC |
| --- | --- |
| Wejścia | Osiem wejść parametrycznych (IN1-IN8) elektrycznie połączone wewnętrznie z plusem zasilania przez rezystor 5,6 kΩ. Dla linii typu NO i NC próg wyzwolenia na poziomie ok. 3,5V |
| Wyjścia przekaźnikowe | Dwa wyjścia przekaźnikowe z pojedynczymi stykami NO/NC, obciążalność 30V/1,5A DC/AC |
| Wyjścia tranzystorowe | siem wyjść tranzystorowych typu otwarty kolektor, obciążalność 15V/150mA DC. Maks. całkowity prąd płynący przez wyjścia w tym samym czasie 3A DC. |
| Wyjścia zasilające | Dwa wyjścia zasilające: 12VDC/0,2A (TML) oraz 12VDC/1A (AUX) |
| Stopień ochrony | IP20 |

Ekspander WE/Wy – 1 szt

| Napięcie zasilania | 13,8VDC +/- 100mV (z obsługą akumulatora) |
| --- | --- |
| Wejścia | Cztery (DCx, DRx) parametryczne linie wejściowe |
| Wyjścia tranzystorowe | Cztery (LCKx, BELLx) linie wyjściowe, każda o obciążalności 15V/1A DC |
| Wyjścia zasilające | Dwa wyjścia 13,8VDC/0,2A (VOUT, AUX) Dwa wyjścia 13,8VDC/0,2A (TML) Dwa wyjścia 13,8VDC/1,0A (VDR) |
| Klasa szelności | IP20 |

Czytnik zbliżeniowy – 4 szt

| Napięcie zasilania | Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-15VDC |
| --- | --- |
| Ochrona antysabotażowa | (TAMPER) Otwarcie obudowy raportowane metodą programową do kontrolera dostępu |
| Metody identyfikacji | Karty ISO/IEC14443A MIFARE Ultralight, Classic Zasięg odczytu Do 7 cm |
| Klasa szczelności | IP65 |

Przycisk awaryjnego wyjścia – 2 szt

| Typ styku | 2 x NO/NC |
| --- | --- |
| Obciążalność styków | 12 A / 250 V AC |
| Materiał wykonania | ABS |
| Klasa szczelności | IP44 |

Karta zbliżeniowa – 12 szt

| Standard | MIFARE 13.56 MHz, MIFARE Classic |
| --- | --- |
| Pamięć ROM | 1 kB |
| Przechowywanie danych | Do 10 lat |
| Trwałość odczytu | do 100 000 cykli |
| Wymiary | 86 x 54 x 1 mm |

Karta administracyjna – 1 szt

| Przechowywanie danych | Do 10 lat |
| --- | --- |
| Trwałość odczytu | do 100 000 cykli |
| Wymiary | 86 x 54 x 1 mm |
| Dodatkowe informacje | Karta administracyjna |

Szafa RACK –  1 szt.

Minimalne parametry, które musi spełniać urządzenie:

| Typ szafy | Stojąca |
| --- | --- |
| Standard | 19" |
| Wysokość wewnętrzna | 42U |
| Głębokość [mm] | 800 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Otwierane panele boczne | Tak |
| Typ szafy | Stojąca |
| Dodatkowe akcesoria do szafy |  |
| Listwa zasilająca 19’’ | 1 szt |
| Modul keystone gniazdo RJ45 FTP kat6a | 30 szt |
| Organizer kabli do szaf 19 cali 1U | 2 szt |
| Patch panel pusty 24 porty 1U modularny | 2 szt |
| PATCHCORD KAT.6 0.5M SZARY | 30 szt |
| PATCHCORD KAT.6 1M SZARY | 10 szt |
| RACK KIT DO UPS RT 800-1200mm | 2 szt |

UPS –  1 szt.

Minimalne parametry, które musi spełniać urządzenie:

| Zastosowanie : | Serwerownia |
| --- | --- |
| Rodzina zasilaczy : | POWERLINE RT PLUS / PRO |
| Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 6000 |
| Moc wyjściowa czynna [W]: | 6000 |
| Topologia : | VFI (online, VFI-SS-111) |
| Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |
| Typ obudowy : | Rack / Tower |
| Sprawność maks. (dla VFI) [%]: | 95 |
| Sprawność (dla ECO) [%]: | ≥ 98 |
| Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
| Chłodzenie : | Wymuszone, wewnętrzne wentylatory |
| Temperatura powietrza chłodzącego [°C]: | < 25 |
| Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy [BTU / h]: | < 1100 |
| Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
| Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 110 ÷ 275 ± 3 |
| Znamionowy prąd wejściowy [A]: | 27,4 |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 / 60 |
| Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 / 54 ÷ 66 ± 1 |
| Współczynnik mocy PF : | ≥ 0,99 |
| Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi [%]: | < 3 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 208 / 220 / 230 / 240 ± 1 (Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD. Domyślna 230 V AC) |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 208 / 220 / 230 / 240 ± 1 (Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD. Domyślna 230 V AC) |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A]: | 26,1 |
| Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Sinusoidalny |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 / 60 |
| Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | 50 / 60 ± 0,1 (taka sama jak na wejściu lub można przełączyć w tzw. konwerter częstotliwości. Występuje wtedy redukcja mocy o 40%) |
| Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 / 60 ± 0,1 (taka sama jak na wejściu lub można przełączyć w tzw. konwerter częstotliwości. Występuje wtedy redukcja mocy o 40%) |
| Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]: | ± 1 |
| Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu [%]: | < 1 dla Pmax (liniowe); < 5 (nieliniowe wg PN-EN 62040-3) |
| Współczynnik szczytu CF : | 3:1 |
| Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | 0 |
| Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
| Przeciążalność [%]: | 105 ÷ 125 - 10 min; 125 ÷ 150 - 30 s; > 150 - 500 ms |
| Akumulatory wewnętrzne : | Brak |
| Akumulatory modułu bateryjnego : | 12 V / 9 Ah VRLA |
| Liczba akumulatorów modułu bateryjnego : | 1 x 20 |
| Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów modułu bateryjnego [Ah]: | 9 |
| Maksymalna liczba modułów bateryjnych : | 6 |
| Czas podtrzymania z 1 modułem bateryjnym (100% / 80% / 50% Pmax) [min]: | 7 / 10 / 19 |
| Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 240 |
| Maksymalny czas ładowania baterii 1 modułu bateryjnego - po 80% wyładowaniu baterii [h]: | ≤ 3 |
| Maksymalny prąd ładowania [A]: | 4 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 86 (2U) x 438 x 573 |
| Masa zasilacza [kg]: | 13,3 |
| Masa transportowa (brutto) [kg]: | 16,7 |
| Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 230 x 580 x 760 |
| Zewnętrzne moduły bateryjne : | TAK |
| Pozycja transportu : | Pozioma |
| Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwprzepięciowe |
| Zabezpieczenie wyjściowe : | Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe; przeciwzwarciowe – zabezpieczenie gniazd wyjściowych IEC 320 C13; 1 x Bezpiecznik automatyczny 20 A / 250 V AC |
| Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) [A / V DC]: | Zabezpieczenie nadprądowe |
| Przyłącze zasilania UPS : | Listwa zaciskowa |
| Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 2x IEC 320 C13 (10 A); Listwa zaciskowa; PDU (opcja) |
| EPO : | Jest (NC) |
| Przełącznik BYPASSu ręcznego : | NIE (dostępny w PDU – opcja) |
| Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD, diody LED |
| Interfejsy komunikacyjne : | RS232, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP (opcja), karta styków bezpotencjałowych AS 400 – (opcja), USB HID, styki bezpotencjałowe: wejściowe (1), wyjściowe (1), złącze komunikacyjne do pracy równoległej - opcja |

Moduł bateryjny do UPS –  1 szt.

Minimalne parametry, które musi spełniać urządzenie:

| Typ obudowy : | Rack / Tower |
| --- | --- |
| Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
| Temperatura powietrza chłodzącego [°C]: | < 25 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V DC]: | 240 |
| Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 9 Ah VRLA |
| Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 1x 20 |
| Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) [A / V DC]: | 100 A / 690 |
| Wymiary - Rack (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 129 (3U) x 438 x 593 |
| Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 350 x 570 x 800 |
| Masa modułu bateryjnego z akumulatorami (netto) [kg]: | 68 |
| Masa transportowa (brutto) [kg]: | 73 |
| Pozycja transportu : | Pozioma |

Dodatkowe akcesoria.

Kabel HDMI 15 metrów – 3 szt

- standard 1.4

- długość 15 m

- zakończenia kabla – HDMI – HDMI

- transfer – minimum 18 Gbit/s

Kabel HDMI 5 metrów – 1 szt

- standard 1.4

- długość 5 m

- zakończenia kabla – HDMI – HDMI

- transfer – minimum 18 Gbit/s

Konwerter HDMI, USB na RJ45 – 1 szt

- Obsługiwane formaty Video: DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

- Maksymalna długość skrętki kat.5e: 100 m

- USB: 2.0

- Zasilanie: AC 230V /  DC 5V (w komplecie)